교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관

# 공내역서 단가 채우기 — 견적팀 정리 규칙

견적팀장 · JJ건설(가상) · 대상 공사: 한결 복합업무시설 신축공사 (가상)

1. 유사 공사만 쓴다

용도가 업무·업무복합이고, 연면적 3만~7만㎡, 지하 2층 이상, 계약이 2023년 이후인 공사의 견적서만 근거로 쓴다. 주거복합·물류·숙박 등 용도가 다른 공사와 오래된 견적은 참고용으로도 단가에 넣지 않는다.

2. 같은 품목인지 먼저 본다

품명과 규격이 같아야 같은 품목이다. 규격이 다르면 다른 품목으로 본다(레미콘 25-24-150과 25-30-150은 다른 품목). 같은 파일을 복사해 둔 것은 한 번만 센다.

3. 단위와 부가세를 맞춘다

공내역서의 단위에 맞춘다(m3·M3는 ㎥, m2·M2는 ㎡, EA는 개소, kg로 적힌 철근은 톤으로). 부가세 포함이라고 적힌 단가는 부가세 10%를 빼서 맞춘다.

4. 물가 보정

견적 연도부터 2026년까지 해마다 3%씩 올려서 계산한다(복리, 10원 단위 반올림). 이 비율은 우리 팀 약속(예시)이다.

5. 이상한 단가는 뺀다

같은 품목의 다른 단가와 5배 이상 차이 나면 입력 오류로 보고 근거에서 빼고, 어느 파일의 어느 줄인지 알려 준다.

6. 추천 단가는 3안

안1: 유사 공사 보정 단가의 중앙값(근거가 2건 이상일 때만). 안2: 협력업체 2026년 견적 단가. 안3: 건설표준단가표 2026의 단가. 없는 안은 비워 둔다.

7. 확인 필요 표시

안1 근거가 2건 미만이거나, 있는 안끼리 (최고-최저)/최저가 15%를 넘으면 «확인 필요»로 표시한다. 근거가 없는 칸은 짐작으로 채우지 않는다.

8. 최종 단가는 사람이

어느 안을 쓸지, 확인 필요 품목의 단가는 견적팀장이 정한다. 협력업체 견적과 단가표는 사내 자료이므로 밖으로 내보내지 않는다.