# 시간대별 위생 점검표 · 편집용 검토본

JJ리조트 · 솔마루 주방 / 교육 영상 시연용 가상 자료

세척제 농도·접촉시간 확인 전 배포 금지 / 가상 내부 기준 / 날짜: __________

# 개점 전 07:00

| 번호·시각 | 항목·대상 | 기준 | 측정값(℃)·유지시간(분) | 실제시각·상태 | 실제 조치·재확인 | 담당·책임자 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 07:00 | 손 씻기·위생복 작업 시작 전 근거: 3쪽 | 손 씻기·위생복 착용 확인 |  |  |  |  |
| A02 07:00 | 냉장고 공기온도 냉장고 R-01 근거: 3쪽 | 0~5℃ |  |  |  |  |
| A03 07:00 | 냉동고 공기온도 냉동고 F-01 근거: 3쪽 | -18℃ 이하 |  |  |  |  |

이상 시 사용·제공 보류 → 보고 → 원본 지침대로 조치 → 재확인 → 위생책임자 판단. 미측정은 미측정으로 남긴다.

매 조리 묶음·메뉴/도구 변경·이상 발견·서비스 연장 시 엑셀 수시추가기록에 추가한다. 주간·월간 기록은 별도다.

# 조리·서비스 11:00 / 13:00

| 번호·시각 | 항목·대상 | 기준 | 측정값(℃)·유지시간(분) | 실제시각·상태 | 실제 조치·재확인 | 담당·책임자 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 11:00 | 닭고기 중심온도·유지시간 간장닭구이 덮밥 근거: 4쪽 | 75℃ 이상 1분 이상 |  |  |  |  |
| B02 11:00 | 수프 보온온도 단호박 크림수프 근거: 4쪽 | 60℃ 이상 |  |  |  |  |
| B03 11:00 | 샐러드 보냉온도 새우 샐러드 근거: 4쪽 | 5℃ 이하 |  |  |  |  |
| B04 11:00 | 알레르기 교차접촉 방지 메뉴별 전용 집게·표시 근거: 5쪽 | 메뉴별 전용 도구·표시 일치 |  |  |  |  |
| C01 13:00 | 수프 보온온도 단호박 크림수프 근거: 4쪽 | 60℃ 이상 |  |  |  |  |
| C02 13:00 | 샐러드 보냉온도 새우 샐러드 근거: 4쪽 | 5℃ 이하 |  |  |  |  |

이상 시 사용·제공 보류 → 보고 → 원본 지침대로 조치 → 재확인 → 위생책임자 판단. 미측정은 미측정으로 남긴다.

매 조리 묶음·메뉴/도구 변경·이상 발견·서비스 연장 시 엑셀 수시추가기록에 추가한다. 주간·월간 기록은 별도다.

# 마감 15:00

| 번호·시각 | 항목·대상 | 기준 | 측정값(℃)·유지시간(분) | 실제시각·상태 | 실제 조치·재확인 | 담당·책임자 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 15:00 | 작업대 세척·소독 작업대·전용 도구 근거: 6쪽 | 세척·소독 실시 / 농도·접촉시간 (확인 필요) |  |  |  |  |
| D02 15:00 | 보관 라벨 보관 식재료 근거: 6쪽 | 식품명·개봉일·사용기한 기재 |  |  |  |  |
| D03 15:00 | 기록·이상 조치 검토 정기·수시·이상 기록 전체 근거: 7쪽 | 누락·미완료 조치 확인 |  |  |  |  |

이상 시 사용·제공 보류 → 보고 → 원본 지침대로 조치 → 재확인 → 위생책임자 판단. 미측정은 미측정으로 남긴다.

매 조리 묶음·메뉴/도구 변경·이상 발견·서비스 연장 시 엑셀 수시추가기록에 추가한다. 주간·월간 기록은 별도다.