# 장애 JD-1104 · 보고서 초안

# 상태

검토 전 초안 · 실제 Work 생성 증빙 아님 · 가상 자료에 따른 결과 예시. 운영 책임자의 검토·확정 전에는 대외 배포 금지.

# 사건 요약

2026-11-04 한국시간 10:12~10:42(30분), 통신 요금 조회와 웹툰 본문 열람에서 요청 실패가 발생했다. 탐지는 10:14로 시작 뒤 2분이다(A01·A02·A08·M10).

# 영향 범위

전체 요청 12,000건 중 실패 3,000건(25%). 통신 요금 조회 8,000건 중 2,400건(30%), 웹툰 본문 열람 4,000건 중 600건(15%). 재시도 포함 요청 수이며 이용자 수가 아니다(I01~I12·M11). 신규 가입·목록은 정상(M04). 데이터 유실 여부와 고객별 영향은 (확인 필요).

# 확인된 사실

10:10 공통 인증 연결 상한의 승인값 200과 적용값 20이 달랐다(C02·M05). 10:28 되돌리기 시작, 10:35 완료 후 오류가 감소했으며 10:42에 두 기능이 정상 기준을 충족했다(C03·C04·A07·A08·M10).

# 원인 후보와 미확인 경위

설정값 불일치를 직접 원인 후보로 본다. 시간상 연관성과 복원 후 회복만으로 원인을 확정하지 않는다. 값이 어긋난 경위·시험에서 놓친 이유·승인 확인자는 (확인 필요)(C02·M12). 개인의 과실이나 서버 결함으로 단정하지 않는다.

# 수행한 조치

공통 인증 연결 상한을 200으로 되돌렸다. 10:35는 조치 완료, 10:42는 복구, 11:00은 정상 관찰 종료다. 예방 대책 완료와는 별개다(C03·C04·A08·A10).

# 미확인 목록

이용자 수·고객별 영향·데이터 유실 여부, 설정값 불일치의 경위, 시험 누락 이유, C02 승인 확인자, 개선안 담당·기한·완료 기준 승인. 원문에 없는 값은 (확인 필요).

# 검토와 확정

검토자: (확인 필요). 확정일: (확인 필요). 원인·영향·대책 및 대외 공유 범위는 담당자가 최종 판단한다. 900명은 회사 직원 수로 영향 인원이 아니다.

# 시간순 경과표

| 한국시간 | 사건 | 근거 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | 공통 인증 연결 상한 변경 | C02 | 승인 200 / 적용 20 |
| 10:12 | 장애 시작(사후 확인) | A01 | 첫 실패 |
| 10:14 | 탐지·대응 시작 | A02·M01 | 시작 뒤 2분 |
| 10:20 | 웹툰 열람 실패 증가 | A04 | UTC 01:20 → KST 10:20; 중복 1행 제외 |
| 10:22 | 영향 기능 두 개로 정정 | M04 | 신규 가입·목록 정상 |
| 10:25 | 설정값 불일치 확인 | C02·M05 | 원인 후보 조사 |
| 10:28 | 되돌리기 시작 | C03·M06 | 이전 값 200 |
| 10:30 | 잠정 복구 추정 | M07·A06·M08 | 실패 지속; 확정 복구 아님 |
| 10:35 | 되돌리기 완료 | C04·A07·M09 | 조치 완료; 추가 관찰 |
| 10:42 | 두 기능 정상 기준 충족 | A08·M10 | 복구; 장애 30분 |
| 11:00 | 정상 유지·관찰 종료 | A10·M13 | 복구 뒤 18분 관찰 |

# 재발 방지 대책 제안

| 상태 | 대책 | 담당 | 기한 | 완료 증빙 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제안 1 | 승인값·적용값 자동 대조 | 운영 책임자 확인 필요 | 확인 필요 | 값이 다를 때 중단되는 시험 결과 | C02·M05 |
| 제안 2 | 두 기능을 함께 복구 점검 | 서비스 운영 확인 필요 | 확인 필요 | 통신 조회·웹툰 열람 시험 기록 | M04·M08·A08 |
| 제안 3 | 중복 경보·시간 기준 정리 | 관제 담당 확인 필요 | 확인 필요 | A04 중복 1행 분리·UTC 변환 확인표 | A04 |