# 8D 보고서 초안 | 검토용

JJ정밀(가상, 자동차 부품 제조, 직원 420명)
사건 QA-261106-01 / 가온모빌리티(가상) / 체결 부시 B-24
기준 시각 2026-11-06 10:00 / 미종결 / 외부 발송 전 승인 필요

8D 단계별 초안(봉쇄·원인·대책·재발 방지). 확인된 기록과 제안 계획을 구분했습니다. 고객 지정 양식과 단계 이름을 대조해 사용합니다.

# D1 · 조사팀

| 역할 | 담당·할 일 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 품질보증 | 가람 / 취합·회신 초안 | 배정됨 |
| 생산기술·설비보전 | 나래·도윤 / 보정·재현 시험 | 조사 예정 |
| 구매품질·생산 | 수인·보람 / 소재 대조·봉쇄 갱신 | 조사·선별 계속 |
| 최종 승인 | 품질보증 책임자 | 고객 회신 전 승인 필요 |

근거: 조사계획_회신기준_가상.docx §1. 배정과 조사 완료는 다릅니다.

# D2 · 문제 정의

| 항목 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 문제 | B-24 내경 상한 초과 신고 / 체결 느슨함 | 고객 접수서 1쪽 |
| 제품·규격 | JJ261103-A / 12.000~12.018 mm | 고객 접수서 1쪽 |
| 범위 | 고객 납품 4,000개 / 초도 200개 중 12개 | 고객 접수서 1쪽 |
| 기준 시각 | 2026-11-06 10:00 | 봉쇄 현황 집계기준 |

초도 6.0%는 검사 표본 내 비율입니다. 전체 납품 불량률이 아니며, 12개는 C01에 이미 포함됩니다.

# D3 · 임시 봉쇄

| 위치 | 봉쇄 / 검사 / 부적합 | 남은 일 |
| --- | --- | --- |
| 고객 | 4,000 / 1,000 / 18 | 미검사 3,000개 격리·선별 계속 |
| 사내 | 1,600 / 1,600 / 24 | 검사 범위 안 1,576개도 승인 전 격리 |
| 운송 중 | 400 / 400 / 6 | 배송 보류·격리 유지 |
| 합계 | 6,000 / 3,000 / 48 | 검사 범위 안 2,952 / 미검사 3,000 |

근거: 봉쇄현황_측정기록_가상.xlsx 봉쇄원장 C01~T01, 집계기준. C02 재전송 1행 제외. 검사 범위 안은 자동 출하 승인이나 모든 품질 요건 충족을 뜻하지 않습니다.

# D4 · 발생·유출 원인 조사

| 구분 | 확인된 사실·가설 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 발생 가설 | E02 보정값 +0.010 mm 기록. 보정 후 표본 10개 중 6개 초과 | 보정 이력·공구 상태 대조 및 승인된 재현 시험 |
| 유출 가설 | E03 재가동 승인 서명 공란. F-03에 재초품 승인 조건 없음 | 검사 원시기록·승인 이력·담당자 확인 |
| 대안 가설 | 소재 M261031 / 월간 300 PPM은 표면 찍힘 성적 | 소재 치수·경도와 해당 로트 투입 이력 대조 |
| 측정 신뢰성 | Q-07 교정 이력 있음 / 기준링·측정자 대조 미첨부 | 기준링 및 측정자 간 대조 후 결과 확인 |

근거: 설비고장보고서 §1~3, 공정FMEA F-03·F-07, 측정기록 30개, 협력사품질성적표 집계기준. 시간적 연관과 점수만으로 원인·협력사 귀책을 확정하지 않습니다. 원인 확정: (확인 필요).

# D5 · 영구 대책 후보

| 대상 | 제안 대책 | 승인 전 확인 |
| --- | --- | --- |
| 보정 관리 | 보정값 이중 확인·기준값 대조 | 원인 시험에서 보정 영향이 확인될 때 적용 검토 |
| 재가동 관리 | 재초품 승인 기록 없으면 출하 보류 | 생산·품질 역할과 적용 설비 확정 |
| 측정 관리 | 기준링·측정자 간 대조 절차 정리 | 측정 신뢰성 확인 결과 반영 |

모두 미실시 후보입니다. 대책 선정은 원인 검증 후 품질보증 책임자가 승인합니다. 공구·설비 설정을 AI 지시만으로 변경하지 않습니다.

# D6 · 실행·효과 검증 계획

| 항목 | 제안 내용 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 계획 기한 | 원인 시험 11/09 / 절차 개선안 11/10 | 사내 계획안 |
| 검사 범위 | 연속 3개 생산 로트 × 초·중·말 각 5개 = 45개 | 미실시 |
| 기록 확인 | 승인 기록 누락 0건 / 2주간 고객 재발 추적 | 제안 기준·기간 |
| 승인 조건 | 표본・기간・허용 기준을 고객과 책임자가 확정 | 미합의·효과 미검증 |

근거: 조사계획_회신기준_가상.docx §3. 45개 결과만으로 무결함을 보장하지 않습니다. D6 완료일·개선 후 PPM: (확인 필요).

# D7 · 재발 방지 계획

| 문서·대상 | 개정 제안 | 담당·계획 |
| --- | --- | --- |
| 공정FMEA F-03·F-07 | 보정 후 재초품·승인 누락 위험 반영 | 가람·나래 / 11/12 계획 |
| 관리계획·작업 안내 | 보정 변경·재가동 승인 조건과 기록 양식 연결 | 나래·보람 / 개정 계획 |
| 다른 설비·유사 품목 | 동일 위험 여부와 적용 범위 검토 | 도윤 / 범위 확인 필요 |
| 교육·효과 점검 | 개정 후 담당자 교육·이행 기록 확인 | 보람 / 실시 전 |

개정 완료·교육 완료로 쓰지 않습니다. 대책 후 FMEA 점수는 효과 검증 뒤 담당자가 재평가합니다.

# D8 · 종결·팀 인정

| 항목 | 종결 조건 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 종결 판단 | 원인 검증·대책 효과·재발 방지 기록을 검토 | 미종결 |
| 고객 확인 | 고객이 정한 종결 요건과 회신 양식 대조 | 확인 필요 |
| 팀 기록 | 조사 과정·기여·교훈을 남김 | 종결 때 작성 |
| 목표 일정 | 11/13 17:00 최종본 목표 / 지연 시 재협의 | 완료 보장 아님 |

초안 기준 시각 이후의 실행·승인·고객 동의는 아직 없습니다. 최종 판단·회신은 품질보증 담당자와 책임자가 합니다.