# CTD 품질 요약 · 검토 초안

JJ원료-A / JJ바이오팜 / v0.1 / 2026-11-06 / 교육용 결과 예시 · 미승인

일부 섹션만 작성한 연습 자료. 실제 제출용 아님. 안정성 자료는 미승인 중간본이다. 모든 %는 원문의 정의를 따르며 서로 다른 시험 항목을 합산하지 않는다.

# 2.3.S.4 원료의약품의 관리

JJ원료-A의 출하 3배치 함량은 99.4~99.6 %, 총 불순물은 0.12~0.15 %, 수분은 0.21~0.25 %였다. 세 발췌 항목은 각 배치 모두 가상 사내 기준 이내이다. [QC-JJ-2601 v1.0, p.2·4]

| 항목 | 교육용 기준 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| 함량 | 98.0~102.0 % | 액체크로마토그래피 |
| 총 불순물 | 0.50 % 이하 | 액체크로마토그래피 |
| 수분 | 0.50 % 이하 | 칼피셔법 |

출처: QC-JJ-2601 v1.0 p.2~3. 방법 AM-JJA-01 v1.0(함량·총 불순물), AM-JJA-02 v1.0(수분). 규격 설정 및 검증 보고서 근거는 (확인 필요).

| 배치 | 함량(%) | 총 불순물(%) | 수분(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| JJA2601 | 99.6 | 0.12 | 0.21 |
| JJA2602 | 99.4 | 0.15 | 0.25 |
| JJA2603 | 99.5 | 0.13 | 0.23 |

배치 표 출처: QC-JJ-2601 v1.0 p.4. 평균 함량 (99.6+99.4+99.5)/3=99.5 %. 평균은 보조값이며 개별 배치 판단을 대신하지 않는다.

불순물 B의 N/D 표기는 그대로 보존한다. 0으로 바꿀 수 없고 검출·정량한계는 (확인 필요). [QC-JJ-2601 v1.0, p.5]

# 2.3.S.7 안정성

JJA2601을 장기 25±2 ℃ / 60±5 %RH와 가속 40±2 ℃ / 75±5 %RH에서 0·3·6개월 관찰했다. 포장은 이중 폴리에틸렌 내포장·밀봉 용기이다. [ST-JJ-2602 v0.3, p.1~2]

시험방법·기준은 QC-JJ-2601 v1.0 p.2~3을 참조한다. [ST-JJ-2602 v0.3, p.2]

## 장기 · JJA2601

| 시점(개월) | 함량(%) | 총 불순물(%) | 수분(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 99.6 | 0.12 | 0.21 |
| 3 | 99.3 | 0.16 | 0.24 |
| 6 | 99.1 | 0.19 | 0.27 |

출처: ST-JJ-2602 v0.3 p.3 (미승인).

## 가속 · JJA2601

| 시점(개월) | 함량(%) | 총 불순물(%) | 수분(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 99.6 | 0.12 | 0.21 |
| 3 | 99.0 | 0.21 | 0.29 |
| 6 | 98.6 | 0.29 | 0.35 |

출처: ST-JJ-2602 v0.3 p.4 (미승인).

관찰된 6개월까지 세 발췌 항목은 교육용 기준 이내였다. 장기 함량 감소폭은 0.5 %p, 가속 총 불순물 증가폭은 0.17 %p이다. [ST-JJ-2602 v0.3, p.3~5]

제공 자료는 1배치·6개월 중간 결과다. 재시험기간·보관조건 확정·허가 후 안정성 계획은 (확인 필요). 24개월을 입증하지 않는다. [ST-JJ-2602 v0.3, p.1·5]

# 근거표 · 검토 목록

| 기술 내용 | 원문 쪽수 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 규격·방법 | QC-JJ-2601 v1.0 p.2~3 | 검증 확인 필요 |
| 배치 3개 결과 | QC-JJ-2601 v1.0 p.4 | 승인본 |
| 장기·가속 0·3·6개월 | ST-JJ-2602 v0.3 p.2~4 | 미승인 |
| 재시험기간 미제공 | ST-JJ-2602 v0.3 p.5 | 확인 필요 |

| 미확인 항목 | 근거 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 방법 검증·규격 설정 근거 | QC p.3 | 품질 라온 |
| N/D 정량한계 | QC p.5 | 품질 라온 |
| 미승인·추가 배치·기간 | ST p.1·5 | 개발 다온 |
| 재시험기간·보관조건·허가 후 계획 | ST p.5 | RA 가온 |

# 수정 이력 · v0.1

수정 전(의도적 오류 예시): 장기 조건 40±2 ℃에서 6개월 함량은 98.6 %였고, 재시험기간 24개월이 입증됐다. [ST-JJ-2602 v0.3, p.3]

수정 후: 장기 25±2 ℃ / 60±5 %RH에서 6개월 함량은 99.1 %였다. [ST-JJ-2602 v0.3, p.2~3] 재시험기간은 자료에 없으므로 (확인 필요). [동 문서, p.5]

최종 확인: 가온(RA) / 다온(개발) / 라온(품질), 모두 미확정. 적용 지역·최신 지침·실제 문서 승인 확인 후 별도 승인 절차를 따른다.