교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ정밀은 가상 회사입니다

# 설비 고장 보고서 (초안) — PRS-03 프레스 3호기

반복 고장 설비: 이번 반기 베어링 고장 79번 (기준 40번 이상)

## 1. 개요

2026년 7월 8일 (수) 09:40~11:35, 프레스 3호기(PRS-03) 정지 115분. 작성: 설비보전팀 (확인 필요: 작성자·결재)

## 2. 현상

하부 슬라이드 쪽 베어링에서 소음과 진동이 함께 나 설비를 세움. 만져 보니 열이 있었음.

## 3. 원인 추정

가능성 1 (추정): 윤활 부족. 지난 보고서 R-01에서 그리스 보충 주기 초과가 원인. 이번 건은 마지막 보충일 기록이 없어 확인 필요.

가능성 2 (추정): 정렬 어긋남. 지난 보고서 R-02에서 정렬 어긋남이 원인. 이번 건은 정렬을 재지 않아 확인 필요.

참고: R-03은 원인 칸이 비어 있어 근거로 쓰지 않음.

## 4. 조치

베어링 교체, 그리스 보충, 11:35 재가동. 교체한 베어링은 마모 흔적이 보였고 사진은 없음.

## 5. 재발 방지 (제안)

그리스 보충일을 일지에 남기게 하기 (제안, 확정은 보전팀장)

다음 정지 때 슬라이드 정렬 측정 (제안, 확정은 보전팀장)

반복 고장 기준(반기 40번)을 넘은 설비로 따로 관리 (이번 반기 베어링 79번)

## 6. 확인 필요

정확한 원인 (확인 필요)

그리스 마지막 보충일 (확인 필요)

정지 동안 밀린 생산량 (확인 필요)

정렬 상태 (확인 필요)

※ 내부 확인용 초안입니다. 원인과 재발 방지의 확정은 보전팀장이 합니다.