교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ정밀은 가상 회사입니다

# 설비 고장 보고서 모음 (2026년 상반기, 보전팀)

보전팀이 지난 고장 보고서를 한곳에 모은 것입니다. 쓴 사람마다 적는 칸이 다릅니다.

## R-01 PRS-03 베어링 소음 (2026-02-11)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 수리 시간 | 105분 |
| 원인 | 그리스 보충 주기 초과로 윤활 부족 |
| 조치 | 베어링 교체, 그리스 보충 |
| 재발 방지 | 점검표에 그리스 보충 주기 항목 추가 |

## R-02 PRS-03 베어링 과열·진동 (2026-04-23)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 수리 시간 | 130분 |
| 원인 | 슬라이드 쪽 정렬이 어긋나 한쪽에 하중이 쏠림 |
| 조치 | 베어링 교체, 정렬 다시 맞춤 |
| 재발 방지 | 정렬 측정을 월 1회 하기 |

## R-03 PRS-03 베어링 소음 (2026-05-30)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 수리 시간 | 110분 |
| 원인 | (비어 있음) |
| 조치 | 베어링 교체 |
| 재발 방지 | (비어 있음) |

## R-04 PRS-01 유압호스 누유 (2026-03-17)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 수리 시간 | 90분 |
| 원인 | 호스 체결부 헐거움 |
| 조치 | 호스 교체, 체결 토크 확인 |
| 재발 방지 | 체결부 점검 주기 단축 |

## R-05 CNC-02 센서 작동불량 (2026-05-06)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 수리 시간 | 40분 |
| 원인 | 센서 배선 접촉 불량 |
| 조치 | 센서 교체 |
| 재발 방지 | 배선 고정 클립 추가 |