공정설명서 — UV 경화 코팅액 배합 공정

교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ바이오팜은 가상 회사입니다)

JJ바이오팜 제2공장 배합동 · 제품 JB-CT210 UV 경화 코팅액 · 1배치 1,000 kg · 작성 공정안전·생산기술팀 (가상)

## 1. 공정 개요

초산에틸을 저장탱크에서 배합조로 이송하고, 폴리에틸렌글리콜과 분말 원료(광개시제, 자외선 흡수제)를 넣어 90분 배합한 뒤, 여과해서 200 L 드럼에 충전한다.

| 원료 | 투입량(1배치) | 비율 |
| --- | --- | --- |
| R-201 초산에틸 | 600 kg | 60% |
| R-202 폴리에틸렌글리콜 | 368 kg | 36.8% |
| R-115 광개시제 D | 20 kg | 2% |
| R-104 자외선 흡수제 A | 12 kg | 1.2% |

## 2. 노드 구분

| 노드 | 구간 | 운전 조건 |
| --- | --- | --- |
| 노드 1 용매 이송 | 저장탱크 T-101 → 이송펌프 P-101 → 배합조 M-201 | 초산에틸 600 kg, 약 10분 이송 |
| 노드 2 배합 | 배합조 M-201 (2,000 L, 교반 A-201, 재킷 냉각) | 설정 30℃(허용 25~35℃), 90분 배합, 상압·질소 채움 |
| 노드 3 여과·충전 | 여과기 F-301 → 충전대 (200 L 드럼) | 여과 후 드럼 충전, 로드셀로 중량 관리 |

## 3. 설치된 안전장치 (이 표에 있는 것이 전부입니다)

| 번호 | 이름 | 설명 | 노드 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | LSLL-101 | 저장탱크 T-101 저저 레벨 스위치: 펌프 자동 정지 | 1 |
| S2 | FI-101 | 이송 배관 유량계: 현장 표시만(경보 없음) | 1 |
| S3 | 접지·본딩 | 이송 배관·배합조·충전 드럼 접지 및 본딩 | 공통 |
| S4 | 질소 블랭킷 | T-101, M-201 질소 채움(미세 양압 유지) | 공통 |
| S5 | TIC-201 | 배합조 온도 조절 + 재킷 냉각수 밸브 | 2 |
| S6 | TAH-201 | 배합조 고온 경보 40℃(제어실 표시) | 2 |
| S7 | LAH-201 | 배합조 고레벨 경보(경보만, 자동 차단 없음) | 2 |
| S8 | PSV-201 | 배합조 안전밸브 | 2 |
| S9 | A-201 과전류 | 교반기 모터 과전류 시 자동 정지 | 2 |
| S10 | 로드셀 | 충전 설정 중량 도달 시 충전 밸브 자동 닫힘 | 3 |
| S11 | PDI-301 | 여과기 차압계: 현장 표시만(경보 없음) | 3 |
| S12 | 국소 배기 | 충전실 후드 배기 | 3 |

## 4. 참고

사용 물질의 인화점 등은 앞서 정리한 SDS 물성 요약을 본다. 표에 없는 장치는 설치 여부를 현장에서 확인해야 한다.