교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관

# JB-204 원료의약품(가상) — 품질 요약 초안 (공정 관리 부분)

작성: JJ바이오팜 허가(RA)팀 · 초안 · 시험 보고서 JBP-RPT-204-07 기준 · 기준값 확정은 담당자

## 공정 중 관리 항목과 기준값

| 항목 | 기준 | 단위 | 출처(시험 보고서 쪽) |
| --- | --- | --- | --- |
| 출발물질 A 투입량 | 119.0–121.0 | kg | p.10 |
| 반응 온도 | 62.0–68.0 | ℃ | p.11 |
| 반응 시간 | 4.0–5.0 | h | p.12 |
| 교반 속도 | 120–180 | rpm | p.13 |
| pH 조정값 | 6.8–7.2 | - | p.14 |
| 건조 온도 | 45.0–55.0 | ℃ | p.15 |
| 건조 감량(LOD) | 0.50 이하 | % | p.16 |
| HPLC 순도 | 99.0 이상 | % | p.17 |
| 수율 | 85.0–95.0 | % | p.18 |

## 메모

반응 온도 기준은 2026년 2월 보고서에서 60.0–70.0 ℃ 에서 62.0–68.0 ℃ 로 좁혀 요약함. 제조기록서 양식은 R04 부터 반영 (배치 13번부터). 그 이전 양식(R03)의 인쇄 기준과 다를 수 있음 (확인 필요).