교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관

# 일탈 보고서 (초안) DV-2026-0138 — JB-210 B2610-14 건조 온도 상한 이탈

작성 정하윤(QA) · 발견일 2026년 10월 15일 · 조사 완료 목표 2026년 11월 4일 · 분류: (확인 필요 — QA팀장 결정)

## 1. 발생 경위

| 시각 | 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 12:30 | 건조기 D-02에서 건조 시작 | 제조기록서 |
| 14:00 | 운전원 교대. 가열 밸브 소리가 이상했다는 구두 전달이 있었으나 기록 없음 | 면담 |
| 14:10 | 온도 66℃ (기준 상한 65℃ 초과 시작) | 온도 기록 |
| 14:15 | 최고 68℃. 알람 울리지 않음 | 온도 기록·면담 |
| 14:22 | 운전원이 설정값을 60℃에서 55℃로 낮춤 | 제조기록서·면담 |
| 14:35 | 63℃로 복귀 (초과 구간 약 25분, 5분 간격 기록 기준) | 온도 기록 |
| 14:40 | 생산팀장에게 구두 보고 | 제조기록서 |
| 16:30 | 건조 종료. 건조 시간 4시간 충족 | 제조기록서 |

## 2. 즉시 조치

설정값 하향(14:22), 생산팀장 구두 보고(14:40). 그 외 조치는 (확인 필요).

## 3. 영향 평가

| 항목 | 이번 배치 | 직전 | 다음 | 규격 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수분(%) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 이하 |
| 순도(%) | 99.4 | 99.5 | 99.4 | 99.0 이상 |
| 유연물질 합계(%) | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.50 이하 |
| 잔류 용매(ppm) | 450 | 380 | 410 | 500 이하 |

· 시험 결과는 모두 규격 안. 다만 잔류 용매 450 ppm은 직전 380, 다음 410보다 높다 (규격 500 이하).

· 같은 건조기 앞뒤 배치 최고 온도: B2610-13 62.4℃, B2610-15 63.1℃ (모두 범위 안).

· 출하 가능 여부와 영향의 최종 판단: (확인 필요 — QA팀장)

## 4. 원인 후보 (확정 아님)

| 후보 | 근거 | 확인할 것 |
| --- | --- | --- |
| A. 가열 밸브 이상 | 교대 때 «밸브 소리가 이상했다»는 구두 전달 | 정비·점검 기록 확인 |
| B. 온도 센서 교정 기한 초과 | 교정 만료 10월 3일, 배치일에 11일 초과 | 사후 교정 결과 확인 |
| C. 알람 상한이 높게 설정됨 | 68℃에서도 알람이 없었고, 대장에 알람 상한 70℃ 기재 | 알람 설정값 대장 확인 |
| D. 교대 인수인계 누락 | 이상 징후가 기록에 남지 않음 | 인수인계 기록 양식 확인 |

## 5. 시정·예방 조치(안)

| 조치(안) | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 건조기 D-02 가열 밸브 점검 | (확인 필요) | (확인 필요) |
| 온도 센서 사후 교정, 교정 기한 알림 점검 | (확인 필요) | (확인 필요) |
| 알람 설정값을 기준 상한에 맞추는 방안 검토 | (확인 필요) | (확인 필요) |
| 인수인계 양식에 설비 이상 기재 칸 추가 검토 | (확인 필요) | (확인 필요) |

승인: QA팀장(마도현) 확인 후 서명 — 서명란 비워 둠