교육 영상 시연용 가상 자료

# 완성 예시 · A 소재 변경 검증 계획 (승인 전 초안)

대현테크 연구소 · 평택 2공장 (가명) | DH-CV02 비구조용 배선 보호커버 (가명)

# 1. 검토 결론과 승인 조건

A를 우선 시험하고 C는 예비 후보로 둔다. B는 제공자료상 내열 120℃·강도 120MPa로 기준 150℃·160MPa에 미달한다. A도 150℃·170MPa라는 명목값만으로 합격 처리하지 않는다.

예시 비용: A 양품당 352.58원. 연간 절감 4,221,334원, 1회 시험비 1,200,000원 제외 첫해 순절감 3,021,334원. 불량률 3%·연간 양품 120,000개·연간 전량 전환 가정. 실제 절감 실적이 아니다.

| 진행 문턱 | 완료 조건 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 자료 일치 | 같은 방법·시료 상태의 성적서와 적용 요구 목록 확인 | R·Q |
| 시험 시작 | 실제 시험법·개수·안전·판정 기준 승인 | R·Q |
| 양산 전환 | 시험 적합·시범 생산·고객 승인 완료 | Q·M |

# 2. 시료와 측정안

교육용 합의 가정: 현재·A 각각 10개, 소재별 2개 제조 묶음에서 5개씩 확보. 총 20개. 동일 형상·금형·조립 위치·기준면을 유지한다. 소재별 준비와 건조 조건은 승인된 지시를 따르고 실제 값을 기록한다. 같은 설정을 무조건 강요하지 않는다.

| 단계 | 대상·기록 | 교육용 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 조립 전 확인 | 현재 1~10 / A 1~10; 제조 묶음·원료·준비 조건 기록 | 모양·조립 위치 변경 없음 |
| 조립·노화 전 | 20개 모두 같은 3개 위치의 틈새 기록 | 기준면·도구·환경 승인 후 측정 |
| 열 노화 후 | 80℃·168시간 후 20개 틈새 재측정 | 각 개체 최대 0.5mm 이하 |
| 유지력 | 현재·A 각각 1~5번, 총 10개 측정 | 각 개체 200N 이상 |
| 보관 | 현재·A 각각 6~10번, 총 10개 | 불합격값을 지우기 위한 대체 시료로 사용 금지 |

표준 번호·시료 준비·환경·측정 속도·장비·반복성·안전은 확인 필요. 시험 개수는 교육용 초안이며 통계적 보증을 뜻하지 않는다. 난연·환경물질·내약품 등 추가 적용 시험이 확인되면 예산·일정을 다시 승인받는다.

# 3. 일정·예산·중단과 보고

| 상대 일정 | 할 일 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 착수 전 | 기준·적용 요구·공급 조건·시험예산 승인 | R·Q·P |
| 승인 후 1주차 | 시료 준비·노화 전 기록·시험 시작 | R·M |
| 승인 후 2주차 | 168시간 후 측정·근거 정리 | R·Q |
| 승인 후 3주차 | 시범 생산 계획·불량률 가정 갱신 | M·P |
| 양산 변경 전 | 추가 요구 충족·고객 승인 완료 확인 | Q |

| 시험 예산 (예시) | 원 |
| --- | --- |
| 시료·준비 | 300,000 |
| 유지력 측정 | 500,000 |
| 열 노화 | 200,000 |
| 치수·정리 | 200,000 |
| 합계 | 1,200,000 |

1개라도 기준을 벗어나면 전환을 보류하고 원인·측정 상태를 기록한다. 평균으로 불합격을 덮지 않는다. 재시험은 원인·조건·추가 예산 승인 후 한다. 원본값은 보존한다. 모든 적용 요구가 확인되기 전 양산 합격이나 절감 실적으로 보고하지 않는다.