교육 영상 시연용 가상 자료

# 현재 소재 사양·변경 검토 메모

대현테크 연구소 · 평택 2공장 (가명) | DH-CV02 비구조용 배선 보호커버 (가명)

# 1. 바꾸려는 이유와 고정할 조건

배선 보호커버의 소재비 검토 요청. 현행 PA66-GF30을 기준으로 비교한다. 비구조용 보호 부품이며 고객 승인 전 양산 소재 변경은 금지한다. 소재 등급은 모두 가상이고 실제 제품 사양을 뜻하지 않는다.

| 항목 | 교육용 현행 값 |
| --- | --- |
| 단가·투입 질량 | 3,800원/kg · 투입 1개당 0.100kg |
| 연간 물량 | 필요 양품 120,000개. 월별 수량은 엑셀 참조 |
| 불량률 | 현행 2%, 후보 값은 미실측 추정 |
| 비용 범위 | 부가세 별도·운송비 포함. 회수재 수익 0원. 일반 가공비는 동일하여 비교에서 제외 |
| 변경 범위 | 소재만 비교. 기존 모양·금형·조립 위치 유지. 변경이 필요하면 이번 범위에서 재검토 |
| 현행 참고 물성 | 내열 170℃·인장강도 180MPa. 교육용 공급자료 값, 동일 조건 시험 증거 아님 |

# 2. 먼저 지켜야 할 교육용 검토 기준

| 항목 | 교육용 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 공급자료 1차 선별 | 내열 150℃ 이상·인장강도 160MPa 이상 | 동일 측정 방법·시료 상태인지 확인 필요 |
| 조립 유지력 | 80℃·168시간 후 200N 이상 | 교육용 합의 가정. 실제 사내·고객 기준 확인 필요 |
| 조립 틈새 | 80℃·168시간 후 최대 0.5mm 이하 | 기준면·측정 위치는 조립 그림 참조 |
| 설계 범위 | 금형·모양·조립 위치 변경 없음 | 달라지면 별도 설계 검토 |
| 추가 요구 | 난연·환경물질·내약품·고객 변경 절차 | 적용 여부와 증빙 확인 필요 |

위 숫자는 교육용 사내 검토 가정이다. 자동차 부품의 실제 적합성을 보증하지 않는다. 후보의 공급자료 숫자가 기준 이상이어도 합격으로 기록하지 않는다. 후보 B는 공급자료상 내열·강도가 모두 미달이므로 현 조건 비교에서 제외한다.

# 3. 역할·진행 조건·미확인 목록

| 역할(가명) | 할 일 |
| --- | --- |
| 연구원 R | 자료 근거·방법 일치 확인, 시험안 작성 |
| 품질 담당 Q | 판정 기준·고객 변경 승인 절차 확인 |
| 구매 담당 P | 운송 포함 단가·공급 조건·유효 기간 재확인 |
| 생산 담당 M | 불량률·추가비 가정과 실제 성형 조건 확인 |

우선 A, 예비 C. A는 흡습 상태에 따른 조립 틈새와 유지력 확인이 필요하다고 가정한다. 이 가정 자체도 공급사와 확인한다. 시험 전 실제 표준 번호·시료 준비·측정 장비·안전·작업 조건을 연구원과 품질 담당자가 승인해야 한다.

시료안: 현재 10개·A 10개, 소재별 2개 제조 묶음에서 각 5개. 전부 조립 틈새를 측정하고 열 노화 후 재측정한다. 각 소재 1~5번으로 유지력을 측정하고 6~10번은 보관한다. 대표성 확인과 최종 개수 승인은 별도로 받는다. 시험 완료 전 절감액은 예상치다.